| Compound Name | Precursor Ion | Product Ion | Ret Time (min) | Delta Ret Time (min) | Fragmentor (V) | Collision Energy (eV) | Cell Accelerator Voltage (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 268 | 136 | 5.1 | 1 | 200 | 40 | 5 |
| A ySILIS | 278 | 141 | 5.1 | 1 | 200 | 40 | 5 |
| Am | 282 | 136 | 6 | 1 | 110 | 17 | 5 |
| Am ySILIS | 295 | 141 | 6 | 1 | 110 | 17 | 5 |
| C | 244 | 112 | 1.9 | 1 | 175 | 30 | 5 |
| C ySILIS | 253 | 116 | 1.9 | 1 | 175 | 30 | 5 |
| G | 284 | 152 | 4 | 1 | 95 | 30 | 5 |
| G ySILIS | 294 | 157 | 4 | 1 | 95 | 30 | 5 |
| m1A | 282 | 150 | 2.8 | 3 | 110 | 21 | 5 |
| m1A ySILIS | 295 | 158 | 2.8 | 3 | 110 | 21 | 5 |
| m3C | 258 | 126 | 2.5 | 3 | 88 | 14 | 5 |
| m3C ySILIS | 270 | 133 | 2.5 | 3 | 88 | 14 | 5 |
| m5C | 258 | 126 | 3.4 | 1 | 185 | 13 | 5 |
| m5C ySILIS | 270 | 133 | 3.4 | 1 | 185 | 13 | 5 |
| m66A | 296 | 164 | 7 | 1 | 130 | 21 | 5 |
| m6A | 282 | 150 | 6.4 | 1 | 120 | 20 | 5 |
| m6A ySILIS | 295 | 158 | 6.4 | 1 | 120 | 20 | 5 |
| m6Am | 296 | 150 | 6.9 | 2 | 125 | 17 | 5 |
| m7G | 298 | 166 | 3.6 | 2 | 105 | 14 | 5 |
| m7G ySILIS | 311 | 174 | 3.6 | 2 | 105 | 14 | 5 |
| U | 245 | 113 | 2.5 | 2 | 95 | 5 | 5 |
| U ySILIS | 254 | 117 | 2.5 | 2 | 95 | 5 | 5 |